Padrão de Etiquetagem

Identificação física permanente de ativos de TI

# REVISÕES

| DATA | REVISÃO | DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES | ELABORADO POR | APROVADO POR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/06/2026 | 00 | Emissão inicial do documento (Ação #03). | TI / Marcone | Diretoria |

# I. OBJETIVO

Definir o padrão único de etiqueta física para ativos de TI da ecosmetics — material, conteúdo, regra de codificação, posição de fixação, legibilidade e critérios de substituição — assegurando unicidade, durabilidade e rastreabilidade.

# II. MATERIAL E ESPECIFICAÇÃO

| Atributo | Especificação |
| --- | --- |
| Material | Etiqueta de alumínio anodizado (placa metálica), resistente a abrasão, calor e produtos de limpeza. |
| Dimensão padrão | 50 × 20 mm (ativos compactos) ou 60 × 30 mm (equipamentos maiores). |
| Fixação | Adesivo industrial de alta aderência (VHB) e, quando possível, rebite em ativos sujeitos a vibração. |
| Impressão | Gravação permanente (laser/anodização). Vedada etiqueta de papel ou impressão térmica comum. |
| Elementos visuais | Logotipo ecosmetics, código alfanumérico legível e código de barras / QR equivalente. |

# III. REGRA DE CODIFICAÇÃO

O código deve ser único, permanente e não reutilizável, derivado do padrão de inventário consolidado na Ação #02. Estrutura recomendada:

ECO-UU-TT-NNNNN

| Campo | Significado | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| ECO | Prefixo institucional ecosmetics | ECO |
| UU | Unidade / filial | MT (Matriz) |
| TT | Tipo de ativo | NB (notebook), DT (desktop), MN (monitor), SV (servidor), RD (rede), IM (impressora), MB (móvel) |
| NNNNN | Sequencial numérico | 00142 |

Nota: Exemplo completo: ECO-MT-NB-00142. O sequencial nunca é reaproveitado, mesmo após baixa do ativo.

# IV. POSIÇÃO DE FIXAÇÃO

| Tipo de ativo | Ponto padrão de fixação |
| --- | --- |
| Notebook | Tampa inferior, próximo à etiqueta de série, sem cobrir entradas de ventilação. |
| Desktop / gabinete | Face frontal superior ou lateral direita, visível sem mover o equipamento. |
| Monitor | Verso, no quadrante inferior direito. |
| Servidor / rack | Frontal, próximo ao identificador de slot. |
| Switch / roteador | Face frontal, à direita das portas. |
| Impressora / nobreak | Face frontal ou lateral, em superfície plana e visível. |
| Periférico elegível | Superfície plana inferior, sem prejudicar o uso. |

# V. LEGIBILIDADE

- Código legível a olho nu a aprox. 30 cm e por leitor de código de barras/QR.

- Sem sobreposição a etiquetas de fabricante, selos de garantia ou aberturas funcionais.

- Contraste mínimo que garanta leitura sob iluminação normal de escritório.

# VI. CRITÉRIOS DE SUBSTITUIÇÃO

- Etiqueta ilegível, descolada, danificada ou rasurada deve ser substituída em até 5 dias úteis.

- A substituição mantém o mesmo código do ativo; troca de código só ocorre por erro de cadastro formalmente tratado.

- Toda substituição é registrada no inventário e evidenciada por foto (FOR-GTI-03-06).

# VII. REFERÊNCIAS

- POP-GTI-03 — Ciclo de vida de ativos.

- IT-GTI-03 — Instrução de trabalho de etiquetagem.

- Padrão de inventário (Ação #02).